Rapport de Travaux Pratiques (TP)

Automatique

Alexis GIBERT

Nour GHILOUFI

1A SRI UPSSITECH

Analyse d’un asservissement de position sur un procédé électromécanique	3

1	But de la manipulation	3

2	Description du matériel	3

2.1	Matériel utilisé – Principe de l’asservissement	3

2.2	Modélisation des éléments constitutifs de la maquette	4

3	Analyse d’un asservissement de position élémentaire	4

3.1	Modélisation et identification des éléments constitutifs de l’asservissement	4

3.2	Mise en place d’une commande proportionnelle	7

3.3	Analyse de la stabilité de l’asservissement	7

3.4	Analyse des performances temporelles de l’asservissement	9

3.5	Analyse harmonique de l’asservissement	10

3.6	Conclusion	10

Réalisation d’un asservissement de position sur un procédé électromécanique	11

1	But de la manipulation	11

2	Mise en place d’un correcteur à avance de phase	11

Analyse d’un asservissement de position sur un procédé électromécanique

# But de la manipulation

L’objectif de cette manipulation de Travaux Pratiques est d’analyser théoriquement et par l’expérimentation les propriétés d’une boucle d’asservissement de position réalisée sur un procédé électromécanique.

# Description du matériel

## Matériel utilisé – Principe de l’asservissement

La platine didactique utilisée est constituée des éléments suivants :

- un moteur à courant continu, dont l’axe tourne dans le sens direct ou horaire selon que la tension d’induit vm est positive ou négative, respectivement ; la position de l’axe de ce moteur est repérée par la variable θm ; cet élément est couplé à un système de freinage à courants de Foucault non utilisé ici ;

- un réducteur de vitesse reliant l’axe du moteur à un axe secondaire dont la position est repérée par la variable θs ;

- un potentiomètre dit de sortie, permettant de convertir la position θs en une tension vs ;

- une génératrice tachymétrique, qui délivre une tension vg fonction de la vitesse angulaire θm de l’axe du moteur ;

- un potentiomètre dit d’entrée, désolidarisé de cet ensemble électromécanique, permettant de convertir une position θe en une tension ve ;

- un tachymètre digital, permettant de lire la vitesse angulaire de l’axe secondaire exprimée en tours par minute. Ainsi, par l’intermédiaire de platines dédiées à base d’amplificateurs opérationnels, il est immédiatement possible de réaliser un asservissement de la position θs à une valeur de référence θe, cf. par exemple la configuration reportée sur la Figure 1.

Figure 1 - Schéma de principe d’un asservissement de position réalisé autour du procédé électromécanique

## Modélisation des éléments constitutifs de la maquette

On admet que les potentiomètres d’entrée et de sortie sont des éléments instantanés, et que leur fonctionnement est linéaire. Ils peuvent alors être représentés par des gains Ke et Ks tels que

1 : vet=Keθet et vst=Ksθs(t)

En première approximation, la génératrice tachymétrique est supposée délivrer une tension image instantanée de la vitesse de l’axe moteur et proportionnelle à celle-ci. Elle est donc modélisable par un gain Kg tel que

2 : vgt=Kgωmt, avec ωmt=θm(t).

Une modélisation de l’ensemble moteur-réducteur peut être obtenue au moyen des considérations suivantes :

- l’application d’une tension vm entraine l’évolution de la vitesse ωm=θm de l’axe moteur. Celle-ci peut être décrite en première approximation par l’équation diférentielle entrée-sortie

3 : Tmωmt+ωmt=Kmvmt,

où les constantes Km et Tm sont respectivement le gain en vitesse et la constante de temps mécanique du moteur ;

- le réducteur de vitesse est de rapport

4 : θstθet=19

Hormis en ce qui concerne le tachymètre digital, les temps seront exprimés en secondes. Les angles seront exprimés en tours et les tensions en Volts.

# Analyse d’un asservissement de position élémentaire

## Modélisation et identification des éléments constitutifs de l’asservissement

- A l’aide de la description précédente et des modèles temporels (1)-(2)-(3)-(4), compléter la représentation par schéma-bloc de la platine dessinée dans la Figure 2 , et indiquer à quel sous-sytème physique correspond chaque bloc. On note θep=Lθe(t),Vep=Lve(t), etc. On donne Ke=Ks=10 et Kg=0.105.

Figure 2 - Schéma-bloc de la platine didactique

- En constatant que le sous-système compris entre les tensions – accessibles à la mesure – vm et vg est du premier ordre, identifier expérimentalement par une méthode indicielle les coeffcients Km et Tm intervenant dans le modèle du moteur. Indiquer le principe d’une méthode harmonique permettant également leur détermination, sans l’expérimenter sur le procédé.

On sait qu’un système du 1er ordre est de la forme K1+τp on peut déduire que KmTmp+1 est un système du premier ordre avec τ=Tm et K=Km.

Soit 2 méthodes pour déterminer Km et Tm :

- Par la méthode indicielle

- Par la méthode harmonique

Par la méthode indicielle

- On applique un signal échelonné d’amplitude e0 et de fréquence f faible au moteur à l’aide d’un GBF et on observe la tension de sortie à l'aide d'un oscilloscope.

- On identifie graphiquement :

  - K : Le gain du système correspondant à la valeur finale vf divisée par l’amplitude du signal échelonné injecté en entrée e0. Soit K=vfe0

  - τ : Temps nécessaire pour que la réponse atteigne 63% de la valeur finale,

Figure 3 - Identification graphique de Km et Tm dans le cas d’un système du 1er ordre

Par la méthode harmonique (2 méthodes)

- Par lecture du diagramme de Bode (MATLAB)

- Par l’expérimentation (lecture sur l’osciloscope)

| Méthode harmonique 1 : Par lecture du diagramme de Bode (MATLAB) |  |
| --- | --- |
|  | Où le gain statique K se calcule de la manière suivante : K=A0=A0 K=10AdB020 Et la constante de temps τ : ω-3dB=1τ→τ=1ω-3dB |

| Méthode harmonique 2 : Par l’expérimentation (lecture sur l’osciloscope) |  |
| --- | --- |
| Pour le gain statique K - Synchroniser le signal sinusoidal d’entrée via le trigger - Rechercher une fréquence pour laquelle le signal d’entrée e(t) et le signal de sortie sont en phase (si ω<1100 à 110 de 1τ) - Etaler verticalement e(t) et s(t) avec les calibres temporels - Activer les mesures CC ou Tension avec l’outil Cursor Mesure - Relever les valeurs CC 2e0 et 2s0 - Calculer K=2s02e0 | Pour la constante de temps (et le gain staique K) - Synchroniser le signal sinusoidal d’entrée via le trigger - Activer la mesure de déphasage via l’outil Cursor Mesure - Placer les curseurs-lignes - Rechercher la fréquence f-45° pour laquelle s(t) est en retard de phase de 45° par rapport à e(t) - Calculer τ=12πf-45° Suite a la détermination de τ on peut aussi mesurer le gain statique K avec la procédure suivante : - Activer les mesures CC via l’outil Cursor Mesure - Relever les valeurs CC 2e0 et 2s0 - Calculer K=22s02e0 |

Figure 4 - Affichage osciloscoppe pour la méthode harmonique par expérimentation avec

- A gauche : la determination du gain statique K

- A droite : la détermination de la constante de temps τ (et optionnellement du gain statique K)

## Mise en place d’une commande proportionnelle

On considère l’asservissement de position, présenté Figure 5, dont la grandeur de commande est définie par la relation vm(t)=K1(ve(t)-vs(t)), avec K1>0.

Figure 5 - Schéma bloc de l'asservissement de position par commande proportionelle

- Ecrire la fonction de transfert F(p)=θs(p)θe(p) de l’asservissement.

MR→Km9pTmp+1=Km9Tmp2+9p
MR,CP→KmK19Tmp2+9p
MR,CP,PS→KmK19Tmp2+9p+KmK1Ks
MR,CP,PS,PE→Fp=KmK1Ke9Tmp2+9p+KmKsK1

Nos mesures expérimentales donnent : Vm=4 V, Vg=2.36 V,Kg=0.105,Km=5.619,Tm=0.336 s

- Réaliser un tel asservissement sur le procédé physique pour K1=1, en utilisant la platine PID Controller.

Figure 6 – Schéma bloc de l’asservissement de position sur MATLAB-SIMULINK avec K1=1

## Analyse de la stabilité de l’asservissement

- Etablir la fonction de transfert T(p) de la boucle ouverte à partir de laquelle il est possible de conclure sur la stabilité du système asservi par application du critère du revers, en justifiant pourquoi ce critère peut être invoqué ici.

Comme demandé en Travaux Pratique nous mettrons en application le critère de Routh en non celui du revers afin de déterminer si notre système est stable. Néanmoins pour pouvoir l’utiliser on se doit de connaitre la fonction de transfert en boucle ouverte T(p). Dans notre cas

Tp=NpD(p)=KmK1Ke9Tmp2+9p+KmK1 avec Dp=9Tmp2+9p+KmK1.

Ainsi, la table de Routh aura d°Dp+1=3 lignes.

| p2 | 9Tm | KmK1 |
| --- | --- | --- |
| p1 | 9 | 0 |
| p0 | KmK1 | 0 |

Comme tous les éléments de la 1ère colonne de la Table de Routh sont de même signe et non nuls et qu’on sait que Tm=0.336>0 et Km=5.619>0 on peut donc en déduire que le système sera stable a condition que K1>0.

Tracer sous MATLAB le diagramme de Bode de T(p) pour K1=1 puis pour K1=2.7. Conclure sur la stabilité de l’asservissement et mesurer ses marges de gain et de phase. Comment évoluent ces propriétés sous l’effet d’une modification de K1>0 ?

| Diagramme de Bode en boucle ouverte avec K1=1 | Diagramme de Bode en boucle ouverte avec K1=2.7 |
| --- | --- |
| MG=∞ dB Mϕ=37.8459° | MG=∞ dB Mϕ=23.7073° |

Dans les deux cas donnés, la marge de gain en boucle ouverte est infinie, ce qui signifie que le système a une bonne robustesse en termes de stabilité de gain. En revanche, la marge de phase diminue lorsque K1 augmente, passant de 37.8459° à 23.7073°. On peut donc conclure que, bien que le système est proche de la limite de stabilité, le système reste stable tant pour K1=1 que pour K1=2.7 (mais reste plus stable pour K1=1  que pour K1=2.7).

- K1 étant fixé à 1, étudier la stabilité du système asservi directement à partir de sa fonction de transfert sans procéder au calcul explicite de ses pôles. Déterminer l’ensemble des valeurs de K1, positives ou négatives, conduisant à une boucle fermée stable.

(voir question 5)

- Retrouver ces considérations théoriques liées à la stabilité de F(p) lorsque K1 varie, par simulation sous MATLAB-SIMULINK puis par expérimentation sur le procédé.

## Analyse des performances temporelles de l’asservissement

- Simuler sous MATLAB-SIMULINK la réponse indicielle de l’asservissement pour K1=1 et K1=2.7. Relever la valeur théorique du temps de montée, du temps de réponse, et, s’il y a lieu, du premier dépassement pour chacune des valeurs de K1.

sysBF = tf0 0 K,A 9 K;
clf;
stepsysBF;
stepinfo(sysBF)

| K1=1 | K1=2.7 |
| --- | --- |
| Tm 63%=0.36 s Tr=0.32 s D=31% | Tm 63%=0.186 s Tr=0.1714 s D=51% |

- Répéter ces mesures sur la réponse indicielle expérimentale. Concordent-elles avec leurs valeurs théoriques ? Pourquoi ?

- On suppose que le gain K1 est réglé de telle sorte que l’asservissement soit stable. Calculer la transformée de Laplace ϵp=Lε(t) de l’erreur εt=θet-θs(t). En déduire les expressions théoriques de l’erreur de position ε0 pour une consigne échelon de position de valeur e0, et de l’erreur de vitesse εv pour une consigne échelon de vitesse de pente e1. Indiquer le sens d’évolution de ces erreurs en fonction de K1. La valeur de ε0 était-elle prévisible ? Pourquoi ?

- Retrouver les valeurs de ε0 et εv par simulation sous MATLAB-SIMULINK, puis par expérimentation sur le procédé.

## Analyse harmonique de l’asservissement

- Simuler sous MATLAB-SIMULINK la réponse harmonique de l’asservissement pour K1=1 et K1=2.7. Relever la valeur théorique de la pulsation de coupure, de la pulsation de résonance, et du coefficient de surtension.

Rappel : On utilise margin(G)

| K1=1 | K1=2.7 |
| --- | --- |
| ωR=3.76 rad/s ωC=6.13 rad/s QdB=GdB3.76-GdB0=3.76 | ωR=6.27 rad/s ωC=10.7 rad/s QdB=GdB6.76-GdB0=7.73 |

Faire un graph pour monter comment on trouve les omegaC et omegaR

- Relever ces mêmes grandeurs caractéristiques sur le procédé physique. Discuter la concordance avec leurs valeurs théoriques.

## Conclusion

- Résumer le comportement de l’asservissement selon le choix de la valeur positive de K1.

Faire un tableau comparatif

Réalisation d’un asservissement de position sur un procédé électromécanique

# But de la manipulation

Cette manipulation concerne la réalisation d’un asservissement de position angulaire autour du procédé électromécanique déjà utilisé en séances de Travaux Pratiques. L’objectif principal est de synthétiser et d’implémenter un correcteur de type avance de phase. On rappelle le schéma-bloc de l’asservissement lorsqu’un retour proportionnel est utilisé.

Figure 7 - Asservissement de position avec correction proportionnelle

# Mise en place d’un correcteur à avance de phase

L’asservissement de la position de l’axe secondaire du procédé électromécanique est réalisé au moyen d’une commande proportionnelle de la forme vm(t)=k1(ve(t)-vs(t)).

- Rappeler les propriétés du système asservi selon que k1=1 ou k1=2.7.

(voir Annexe)

On souhaite que l’asservissement possède la même erreur de traînage que celle obtenue dans le cas où k1=2.7, mais que sa marge de phase Mϕ soit de l’ordre de +45°.

- Indiquer la raison de ce choix de Mϕ.

Mϕ rajoute un pôle et un zéro

K1+aτp1+τp

Car si on augmente trop K (bien que cela réduise l’erreur de vitesse) la réponse sera trop rapide et le système physique n’aura pas le temps de réagir à la commande.

- Montrer qu’une commande décrite par l’expression algébrique Vm(p)=D(p)(Ve(p)-Vs(p)), avec Dp=kD1(p) où D1p=1+aτp1+τp et a>1, permet d’atteindre ces objectifs.

- Indiquer pourquoi la valeur de k doit être déterminée préalablement à D1(p).

- Etablir les valeurs de k, a et τ.

Mϕactuelle=23.7°→Mϕdésirée=45° avec α=1.2
Δϕmax=αMϕdésirée-Mϕactuelle=25.56
a=1+sinΔϕmax1-sinΔϕmax=2.42
ωmax=1τa→τ=1ωmaxa=16.822.42=0.6435
K=K1=1

- Vérifier en simulation sous MATLAB-SIMULINK que les propriétés souhaitées sont théoriquement satisfaites.

Pm=41.7°

- Sachant que le circuit électronique présenté Figure 3 admet pour fonction de transfert VspVe(p)=1+R1+R2Cp1+R1p – les signaux Ve et VS définis ici n’ayant aucun rapport direct avec les signaux ve et vs accessibles sur la platine électromécanique –, câbler le réseau correcteur D(p) ainsi que l’asservissement.

Figure 8 -  Réalisation électronique d’un réseau avance de phase

1+aτp1+τp 1+R1+R2Cp1+R1p

aτ=R1+R2Cτ=R1C a=R1C+R2CR1C=1+R2R1τ=R1C C=τR1=1μF sur maquetteR1=R2a-1=τC=0.643510-6≈640kΩR2=R1a-1=640 0002.42-1≈450kΩ

- Etudier en simulation puis sur le procédé les réponses temporelles à un échelon de position d’amplitude e0 et à un échelon de vitesse de pente e1. Comparer les nouvelles caractéristiques avec celles obtenues pour la commande proportionnelle vm(t)=k1(ve(t)-vs(t)), k1=1 : erreurs, temps de montée et de réponse, dépassement,... Quelle serait l’influence d’une modification de Mϕ sur les réponses temporelles observées ?

- Etudier en simulation puis sur le procédé la réponse harmonique de l’asservissement. Comparer la pulsation de résonance, le coefficient de surtension, et la pulsation de coupure aux valeurs établies pour vm(t)=k1(vet-vs(t)), k1=1.

- Pourrait-on réaliser les mêmes objectifs (Mϕ=45° et conservation de l’erreur de vitesse) avec un correcteur de type retard de phase? Si oui, donner sa structure et expliquer brièvement comment déterminer ses paramètres.

Tableau de synthèse des résultats

| Caractéristiques de performance | Commande Proportionnelle |  | Avance de phase | Autre commande ? PID ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1=1 | K1=2,7 |  |  |
| D% |  |  |  |  |
| Tr 5% |  |  |  |  |
| Tm 10% |  |  |  |  |
| εp |  |  |  |  |
| εv |  |  |  |  |
| ωR |  |  |  |  |
| ωC,-3dB |  |  |  |  |
| QdB |  |  |  |  |
| Nombre de pôles ou de 0 ajoutés |  |  |  |  |
| Cahier des Charges :Ok ? |  |  |  |  |

Rappel : Le cahier des charges donne :

D%<15%
Tm<0.3s
εv la plus petite possible

Attention à la commande appliquée au système !