Fiche Systèmes a Evènement Discret (SED) Module 2

# Mise en œuvre de systèmes séquentiels logiques

Position du problème : Analyse → Conception → Mise En Œuvre (MOE) → Prototypage → Exploitation

Une MOE c’est : le choix d’une cible, le choix d’un codage, la synthèse logique et la réalisation.

## Codage par minimisation du nombre de variables internes

Le nombre n de bits du code des états est minimal → minimisation du coût de mise en œuvre / complexification des équations

| Mode pulsé : Choisir un code de n bits tel que 2n≥rsyteme puis affecter à chaque état un code binaire de n bits (≠ pour chaque état) |  |
| --- | --- |
| Mode fondamental : (Attention aux courses critiques) - Choisir un code de n bits tel que - 2n≥rsyteme - n≥maxAdjacence entre état - Affecter un code n bit à chaque état en respectant les contraintes d’adjacence |  |

## Codage 1 parmi n

Le nombre de bits de Y est égal au nombre d’états r du système → simplification des équations / coût de mise en œuvre plus important. Par convention, chaque code ne comporte qu’un seul bit à 1 (le rang de la composante à 1 indique le numéro de l’état actif). La déduction des équations est plus simple.

|  |  | yi= Terme d’excitation + terme de maintien yi=l=1kepl.Ypl+Yi.MaZ |
| --- | --- | --- |

| Mode pulsé : Equations avec terme de MAZ : yi=l=1jepl.Ypl+Yi.l=1jesl |  |
| --- | --- |
| Mode fondamental : Le codage 1 parmis n n’est pas adjacent. Conventionnellement, on impose une course qui consiste à mettre à 1 la VI correspondant a l’état suivant puis à éteindre la VI correspondant à l’état présent. Equations avec terme de MAZ : yi=l=1kepl.Ypl+Yi.l=1jYsl |  |

# Mise en œuvre sur cible matérielle

Intérêt : Vitesse, coût, encombrement

Types de mis en œuvre :

- Par circuits combinatoires (ET, OU, XOR, NAND)

- Par Bascules (D, JK, RS)

- Par PLD (EPROM, PAL, CPLD, FPGA)

Une entrée supplémentaire indispensable : le signal d’initialisation init

## Circuits combinatoires

| A base de porte combinatoire, c’est un type de mise en œuvre seulement adaptée au mode de fonctionnement fondamental. Principe - Chaque VI et chaque sortie est mise en œuvre par un bloc combinatoire - Les architectures électroniques (logigramme) des blocs sont déduites de la représentation algébrique (yi=FY,E pour i=1…n, Sj=GY,E pour j=1…m) | Méthode (minimisation des VI) - Coder avec respect des adjacences - Construire les TKVI de chaque VI ET de chaque Sortie - Déduire une représentation algébrique - Déduire les logigrammes |
| --- | --- |

## Bascules

| Choisir le type de bascule en fonction du mode fonctionnement. - Mode pulsé → D, JK, T - Mode fondamental → RS Une bascule = une VI Utilisation des entrées asynchrones Set et Clear des bascules pour l’initialisation INIT |  | Méthode - Coder - Construire les tables d’excitation des bascules (en utilisant la table d’évolution de la bascule choisie) - Construire les TKVI - Déduire les équations d’excitation des bascules et celles des sorties - Déduire le logigramme |
| --- | --- | --- |

Mode pulsé

Exemple : le malaxeur sans arrêt d’urgence (bascules JK) : Minimisation du nombre de VI

|  | 2 VI→(J1,K1)(J2,K2). Ici, 1 seul évènement F qu’on associe au clk des bascules |
| --- | --- |

Exemple : le malaxeur avec arrêt d’urgence, réalisation 1 parmi n avec bascules D

|  |  | Attention : Ne marche que si on peut garantir que les signaux associés aux évènements ici F et AU ne sont pas à 1 au même instant On « rate » un évènement. Si on était en q1 le système va en q2 au lieu de q6 Sinon : passer en mode fondamental |
| --- | --- | --- |

Mode fondamental : Exemple de la perceuse

| MOE via bascule RS (1 parmi n) | MOE Synchronisé (MOES) d’un mode fondamental |  |
| --- | --- | --- |
| Attention aux problèmes de boucle ! | Pour éviter le problème de courses critiques - On peut ajouter une entrée H évènementielle périodique. M= Échantillonneur bloqueur - La fréquence de H doit être suffisamment importante pour ne pas rater des évolutions significatives du vecteur d’entrée E - La fréquence de H<bloc F afin d’échantillonner y que lorsqu’il a atteint un état stable. - La vitesse de réaction du système est donc plus lente | Exemple de MOE par bascule D |

## Utilisation de circuits logiques programmable EEPROM

|  | 1er Principe de MOE Aléas sur les entrées →MOE synchrone seulement Taille mémoire : 2n+p×n+m Mot Adresses E1…Ep¦ Y1…Yn Mot Mémoire : Y1…Yn¦S1…Sm La mémoire croît exponentiellement avec le nombre d’entrées Méthode - Coder - Faire le plan mémoire - Eventuellement, ajouter une combinatoire sur les sorties |
| --- | --- |

Exemple perceuse MOES d’un mode fondamental

| 2ème Principe de MOE : Pour rendre la teille mémoire indépendante du nombre d’entrées Hypothèse. Taille mémoire : 2n×2n+m Adresses Y1…Yn Mot mémoire : YS11…YS1nYS21…YS2nS Méthode - Modifier le graphe - Coder les états - Coder les évènements multiplexeurs - Faire le plan mémoire - Eventuellement ajouter une combinatoire sur les sorties | Architecture |
| --- | --- |

## Utilisation de circuits logique programmable : PLA (Programmable Logic Array)

| Architecture - Matrice ET programmable - Macrocellule - Technologie « Fuse » - Langage « PLDShell » - Simulation - Description des équations et du graphe |  |
| --- | --- |

Exemple perceuse (voir MAE page précédente)

| CHIP Perceuse PLD22V10 ; Définition des entrées PIN 1 H PIN 2 Start PIN 3 A PIN 4 B PIN 5 C PIN 6 D PIN 7 INIT ; Définition des sorties PIN 22 Desc PIN 21 Mont | EQUATIONS ; Description des excitations des bascules D Y1.D:=A*Start*/Y1*/Y2+/B*/Y1*Y2+Y1*Y2*/(C*P)+Y1*Y2*/D Y1.CLKF=H Y1.RSTF=INIT Y2.D:=A*Start*/Y1*/Y2+B*/Y1*Y2+Y1*Y2*(/C+P) Y2.CLKF=H Y2.RSTF=INIT ; Description des sorties Desc=Y1*/INIT Mont=(/Y1*(Y2+/A))*/INIT SIMULATION ; Description d’un scénario d’évolution des entrées (A,B,C,D,Start,Init) |
| --- | --- |

## Utilisation de circuits logiques programmable : CPLD et FPGA

| Architecture d’un CPLD - Difficulté de créer des PLD possédants beaucoup d’entrées - Idée : Intégrer plusieurs PLD |  |
| --- | --- |
| Architecture d’un FPGA - Un constructeur origine : Xilinx - Même idée que CPLD mais le nombre de PLD intégré est beaucoup plus important - PLD de base (Logic Block) est + simple (~1-2macrocells) - Plusieurs « Switch Matrix » et « IO Block » → Flexibilité - Technologie « Fuse » ou « SRAM » - Pb Routage ! |  |

## Un outil de synthèse : VHDL

Norme IEEE (1987) : Source VHDL → Compilation → Simulation → Synthèse → Placement + Routage → Fabrication

| Vue externe | Vue interne |
| --- | --- |

| Vue externe | Vue interne | Vue interne |
| --- | --- | --- |
|  | Instructions concurrentes : Réalisation combinatoire → Les affectations se font en parallèle | Instructions séquentielles : Notion de PROCESS Réalisation synchrone → Les affectations se font en séquence et ne sont répercutés en sortie qu’à la fin du process (horloge) |

Exemple

| MEO asynchrone de MAE en VHDL | MEO synchrone de MAE en VHDL |
| --- | --- |
| MEO synchrone abstraite de MAE en VHDL |  |

Principe et chronogramme d’exécution

| Cycle programme - Lecture Entrée (LE) - Calcul des états suivants (EXEC) - Calcul des sorties (S) API + Microcontrôleur + PC (avec périphériques E/S) |  |
| --- | --- |

| Mise en œuvre synchrone | Mise en œuvre asynchrone |
| --- | --- |
| Les entrées doivent avoir la même valeur durant la totalité du cycle programme → elles sont échantillonnées | Si la commutation de toutes les VI a lieu à la fin du bloc EXEC alors la mise en œuvre est synchrone |

Exemple : Malaxeur avec arrêt d’urgence MOE synchrone, 1 parmi n (Langage C)

Exemple : Malaxeur avec arrêt d’urgence

| MOE asynchrone, minimisation du nombre de VI (Langage C) | MOE synchrone, minimisation du nombre de VI (Langage C) | MOE synchrone, MOE directe de la MEF (Langage C) |
| --- | --- | --- |

Définition du nombre n de VI+affectation d’un code binaire à chacun des r états

Détermination d’une représentation « algébrique » du système

Si la course ne permet pas de se stabiliser sur l’état désiré pour les éviter → 2 états voisins disposent de codes adjacents

Complex Logical Device

Field Programmable Gate Array

Plusieurs milliers dans un FPGA contre quelques dizaines dans un CPLD

VHSIC Hardware Description Language

Erreurs de Syntaxes

Tests fonctionnels et temporels

MEO des équations booléennes

Calcul des temps de propagations